Содержание.

Введение										2

Общие сведения о предприятии 						4

Основная производственная деятельность предприятия 		4

Подвижной состав находящийся в эксплуатации в АТП 		5

Структура  производства и управления 					6

Описание устройства и принцип работы системы

питания дизеля КамАЗ 740							7

Вывод										19

Список использованных источников					20

Введение.

Автомобильный транспорт развивается качественно и количественно бурными темпами. В настоящее время ежегодный прирост мирового парка автомобилей равен 10-12 млн. единиц, а его численность - более 400 млн. единиц. Каждые четыре из пяти автомобилей общего мирового парка - легковые и на их долю приходится более 60% пассажиров, перевозимых всеми видами транспорта.

Помимо тех неоспоримых удобств, которые легковой автомобиль создает в жизни человека, очевидно общественное значение массового пользования личными автомобилями: увеличивается скорость сообщения при поездках; сокращается число штатных водителей; облегчается доставка городского населения в места массового отдыха, на работу и т. д.

Однако процесс автомобилизации не ограничивается только увеличением парка автомобилей. Быстрые темпы развития автотранспорта обусловили определенные проблемы, для решения которых требуется научный подход и значительные материальные затраты. Основными из них являются: увеличение пропускной способности улиц, строительство дорог и их благоустройство, организация стоянок и гаражей, обеспечение безопасности движения и охраны окружающей среды, строительство станций технического обслуживания автомобилей, складов, автозаправочных станций  и других предприятий.

Высокие темпы роста парка автомобилей, принадлежащих гражданам, увеличение числа лиц, некомпетентных в вопросах  обслуживания  принадлежащих им транспортных средств, интенсификация движения на дорогах и другие факторы обусловили создание новой отрасли промышленности - авто техобслуживания.

Система "Авто техобслуживание" в настоящее время имеет достаточно мощный производственный потенциал. Дальнейшее укрепление этой системы  должно предусматривать не только ввод в эксплуатацию новых объектов, но и реконструкцию старых объектов, интенсификацию производства, рост производительности труда и фондоотдачи, улучшение качества услуг за счет широкого внедрения новой техники и передовой технологии, рациональных форм и методов организации производства и труда.

Важнейшими направлениями совершенствования ТО и ремонта легковых автомобилей являются: применение прогрессивных технологических процессов; совершенствование организации и управления производственной деятельностью; повышение эффективности использования основных производственных фондов и снижение материало- и трудоемкости отрасли; применение новых, более совершенных в технологической и строительной части проектов и реконструкция действующих станций технического обслуживания автомобилей с учетом фактической потребности по видам работ, а также возможности их дальнейшего поэтапного развития; повышение гарантированности качества услуг и разработка мероприятий материального и морального стимулирования его обеспечения.

Автомобильный транспорт постоянно развивается. Расширяется применение на легковых автомобилях газобаллонных установок. Это предъявляет повышенные требования к улучшению условий труда, санитарно-гигиенического обслуживания работников станций технического обслуживания, к обеспечению их безопасности и сохранению здоровья в процессе труда.

Управление производственной деятельностью станций техобслуживания, улучшение условий труда, повышение эффективности трудозатрат  и использование основных производственных фондов при рациональных затратах ресурсов также является одной из актуальных задач технической эксплуатации автотранспортных средств.

Общие сведения о предприятии.

Основная производственная деятельность предприятия.

Основной функцией предприятия является перевозка грузов. Дополнительно предприятие ремонтирует автомобили частных владельцев и малых предприятий, а также на предприятии есть крупная автомойка обслуживающая как автомобили предприятия, так и частных автовладельцев.

В основном предприятие занимается перевозкой строительных материалов (гравий, щебень, песок, сухая цементная смесь и т.д.) строительного оборудования и строительной техники.

Дополнительно во время летней уборочной страды предприятие оказывает помощь сельскохозяйственным предприятиям ставропольского и других краёв в перевозке сельскохозяйственной уборочной техники, зерна и зернопродуктов.

Подвижной состав находящийся в эксплуатации в АТП.

На балансе предприятия состоит 114 автомобилей. Из них 104 грузовых, 5 автобусов, 5 легковых автомобилей, марок: КамАЗ 5320, КамАЗ 5410, КамАЗ 551, КамАЗ 55102, УРАЛ 5557, КамАЗ 53212, ЗИЛ-ММЗ 4502, ГАЗ 53, ММЗ 554, ГАЗ 5227, ЛАЗ 697, КАВЗ 3271, ГАЗ 3232, ГАЗ 33021, РЕНО, ВАЗ 21074, ВАЗ 21213, ВАЗ 21102, ГАЗ 31029, ВАЗ 21065.

Структура  производства и управления.

Ген. директор

Служба ТБ и БДД

Юридическая служба

Служба эксплуатации

Отдел кадров

бухгалтерия

1-ый зам. Ген. директора

АСУ

АЗС

диспетчер

Начальник колонны

Водители

Глав. бухгалтер

кассир

Зам. Глав.

бухгалтера

бухгалтер

Тех. служба

Главный инженер

Отдел МТС

Начальник РОУ

слесаря

Зам. Ген.

директора

склад

ОГМ

Вспомогательные рабочие

стройбригада

Индивидуальное задание.

Описание устройства и принцип работы системы питания дизеля КамАЗ 740.

Топливные баки, применяемые на автомобилях КамАЗ, имеют вместимость 250 и 170л. Баки устанавливают на кронштейнах и закрепляют хомутами. Поддерживающие кронштейны крепят к лонжеронам рамы болтами.

Топливный бак состоит из корпуса, наливной горловины и выдвижной трубы с сетчатым фильтром. Наливная горловина закрывается крышкой с паровоздушным клапаном и уплотнена резиновой прокладкой. Внутренняя поверхность бака освинцована для предохранения от коррозии. Чтобы уменьшить взбалтывание топлива и увеличить жесткость бака, внутри его вварены вертикальные перегородки с отверстиями. В верхней части бака установлены реостатный датчик указателя уровня топлива и трубка, через которую сливаются излишки топлива от форсунок двигателя. Рядом с ней установлена заборная трубка, заканчивающаяся внизу сетчатым фильтром предварительной очистки топлива. На автомобилях КамАЗ-4310, имеющих два топливных бака, на заборной трубке левого бака установлен распределительный кран, Такой же кран установлен и на трубке, в которую сливается избыточное топливо, не использованное в насосе высокого давления.

Фильтр грубой очистки установлен с левой стороны автомобиля на раме и предназначен для удаления из топлива механических примесей и воды. По каналу фильтра топливо поступает в кольцевую полость, откуда через отверстия (8 шт.) в распределителе стекает тонкими струйками на отражатель. Растекаясь по поверхности конусного отражателя, топливо теряет скорость и стекает в кольцевую щель между отражателем и стаканом. При движении через эту щель скорость топлива резко возрастает, а при выходе из нее в полости движение его опять замедляется. Из полости топливо, круто меняя направление, засасывается подкачивающим насосом сквозь сетку при этом механические примеси и капли воды под действием сил инерции опускаются в полость под успокоитель.

Для слива отстоя из фильтра в нижней части стакана имеется отверстие с резьбовой пробкой.

Фильтр тонкой очистки топлива предназначен для удаления из него мельчайших механических частиц, не  задержались в фильтре грубой очистки; состоит из корпуса, двух колпаков с двумя бумажными фильтрующими элементами, установленными в колпаках и уплотненными сверху и снизу резиновыми прокладками. Под давлением, которое создается подкачивающим насосом, топливо поступает в полости между стенками колпаков и фильтроэлементами. Проходя через поры фильтрующей шторы, топливо очищается и собирается вокруг центрального, стержня. Отсюда очищенное топливо через каналы в стержне болта и корпусе выходит из фильтра к топливному насосу высокого давления (ТНВД).

Так как фильтр тонкой очистки установлен выше всех других приборов системы питания, то в нем скапливается проникший в систему воздух, который вместе с частью топлива сбрасывается через клапан-жиклер в топливный бак. Клапан-жиклер начинает сдвигаться и открывает проход воздуху и парам топлива через канал в дренажный топливопровод при давлении, равном 25...45 кПа.

При пуске холодного двигателя зимой возможно забивание пор фильтрующей шторы кристаллами льда и хлопьями парафина, которые могут образовываться в дизельном топливе при низкой температуре. В этом случае давление на входе в фильтр повышается и при достижении 200...240 кПа происходит перепускание топлива через клапан-жиклер по дренажному топливопроводу в бак. Таким образом, клапан-жиклер предохраняет от разрушения фильтроэлементы. Давление открытия клапана регулируют подбором шайб внутри пробки.

При высокой степени засоренности фильтрующих элементов также происходит свободный слив топлива в бак. При этом снабжение топливом насоса высокого давления ухудшается, в результате снижается мощность двигателя или прекращается его работа.

Топливный насос низкого давления установлен на топливном насосе высокого давления (на задней крышке регулятора частоты вращения) и предназначен для подачи топлива от бака через фильтры грубой и тонкой очистки к насосу высокого давления. Топливный насос низкого давления приводится в действие эксцентриком кулачкового вала ТНВД через толкатель и его шток; состоит из корпуса, поршня с проушиной, удерживаемой пробкой, штока, толкателя с втулкой, всасывающего и нагнетательного клапанов с пружинами. На корпусе насоса низкого давления закреплён полым болтом ручной топливоподкачивающий насос поршневого типа, поэтому полость под его поршнем сообщается с надпоршневой полостью топливного насоса низкого давления. Топливопрокачивающий насос состоит из алюминиевого цилиндра и пластмассового поршня с резиновым уплотнительным кольцом и предназначен для заполнения топливом фильтров, топливопроводов и удаления из топливной системы воздуха перед пуском двигателя. При перемещении поршня вверх с помощью рукоятки под ним создается разрежение, открывается всасывающий клапан 6 и топливо поступает в полость топливного насоса низкого давления. При обратном движении поршень давит на топливо, всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан открывается и топливо подаётся к фильтру тонкой очистки. После прокачивания системы поршень опускают вниз и фиксируют его рукоятку в нижнем положении поворотом, при этом поршень плотно прижимается к прокладке.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает к форсунке каждого цилиндра строго дозированные порции топлива под высоким давлением в соответствии с порядком работы и заданным режимом. Топливный насос установлен между рядами цилиндров и приводится в действие от шестерни распределительного вала через автоматическую муфту опережения впрыскивания топлива. За два оборота коленчатого вала кулачковый вал насоса делает один оборот. Управление работой насоса осуществляется водителем из кабины и автоматически корректируется всережимным регулятором частоты вращения коленчатого вала в зависимости от нагрузки двигателя. Регулятор встроен в конструкцию насоса.

Основными частями насоса высокого давления являются корпус, кулачковый вал и восемь нагнетательных секций, каждая из которых обслуживает один цилиндр. Корпус насоса V-образный, секции в нем расположены под углом 75 °. Такая конструкция позволяет уменьшить длину кулачкового вала и повысить его жесткость.

Кулачковый вал насоса установлен па двух конических роликоподшипниках. Выходящий конец вала уплотнен резиновой манжетой. С этой же стороны на хвостике вала закреплена муфта опережения впрыскивания топлива, через которую осуществляется привод насоса, а на заднем конце вала закреплены шестерни привода регулятора частоты вращения, демпфер и эксцентрик для привода насоса низкого давления. Толкатели установлены в нижней части корпуса и, зафиксированы от проворота сухарями, которые входят в пазы, выполненные в гнездах. Рядом с секциями в направляющих втулках  установлены две рейки: левая и правая. С одной стороны каждая рейка соединена с четырьмя втулками секций ТНВД, а с другой — находится в зацеплении с рычагами регулятора частоты вращения коленчатого вала, который управляет количеством подаваемого топлива. Топливо к насосу высокого давления подводится от фильтра тонкой очистки через штуцер и полый болт, которым он соединен с топливопроводом низкого давления. Топливо циркулирует по подводящему и отводящему каналам, просверленным в корпусе вдоль каждого ряда нагнетательных секций. Давление в каналах поддерживается в пределах 50.-.110 кПа шариковым перепускным клапаном, который установлен на передней стенке корпуса. Каждая секция топливного насоса высокого давления состоит из плунжера 5 (рис. 1) и втулки 10, которые индивидуально подогнаны друг к другу и образуют подвижное соединение с минимальным зазором. Такая прецизионная пара практически не допускает утечку топлива при его нагнетании; разукомплектовывать ее нельзя. Втулка плунжера установлена в корпусе 14 секции и от проворачивания удерживается штифтом 9, Пружина одним концом упирается через опорную шайбу 6 в корпус, а другим концом — в тарелку 4, которая захватывает хвостовик плунжера и притягивает его к пяте 3 толкателя, не препятствуя при этом свободному повороту плунжера вокруг своей оси.

На втулку плунжера свободно надета поворотная втулка 19, имеющая в верхней части штифт, соединенный с рейкой 18, а в нижней — два паза, в которые входят шлицевые выступы плунжера. Таким образом, плунжер соединяется с рейкой. При продольном перемещении рейки все плунжеры поворачиваются на один угол. Осевой канал плунжера радиальными отверстиями сообщен с двумя винтовыми пазами. Верхнюю кромку тщательно обработанного паза называют отсечной. Противоположный, менее точно обработанный паз является ложным и выравнивает боковое давление топлива на плунжер, снижая тем самым изнашивание его и втулки.

В средней части плунжера выполнена кольцевая канавка, собирающая просочившееся через зазор между втулкой и плунжером топливо. Во втулке имеется дренажное отверстие, через которое топливо из кольцевой канавки отводится в топливный канал корпуса насоса. Нижняя кольцевая проточка на плунжере распределяет про сочившееся топливо по втулке как смазку.

Нагнетательный клапан 11 и его корпус 15 тоже прецизионная пара, разъединяющая надплунжерную полость втулки 10 от топливопровода, по которому подается топливо к форсунке. Клапан и его корпус за креплены с помощью штуцера 12 и пружины. Пружина одним концом прижимает клапан к корпусу, а другим упирается в упор, служащий одновременно ограничителем подъема клапана.

рис.1 Схема секции топливного насоса высокого давления:

/ — корпус насоса, 2 — толкатель насосной станции, 3 — пята толкателя, 4 — тарелка, 5 — пружина, 6 — опорная шайба, 7 — опорная втулка, 8 — плунжер, я — штифт, 10—втулка плунжера, 11—нагнетательный клапан, 12 — штуцер, 13 — верхнее уплотнительное кольцо корпуса насосной секции, 14 — корпус насосной секции, 15 — корпус нагнетательного клапана, 16 — отсечная кромка винтовой канавки плунжера, 17 — нижнее уплотнительное кольцо насосной секции, 18 — рейка, 19 — поворотная втулка плунжера; Л – полость нагнетания, Б — полость отсечки

Наполнение топливом надплунжерной полости во втулке происходит при движении плунжера вниз, когда он открывает впускное отверстие. С этого момента топливо начинает поступать в полсть и над плунжером, так как оно находится под давлением 50...110 кПа. При движении плунжера вверх под действием набегающего кулачка вначале происходит вытеснение части топлива обратно в канал, но как только торцовая кромка плунжера перекроет впускное отверстие, обратный перепуск топлива прекращается и резко возрастает давление оставшегося топлива, запертого в надплунжерной полости. При достижении давления 0,9...1,1 МПа открывается нагнетательный клапан, что соответствует началу подачи топлива, которое по топливопроводу высокого давления поступает к форсунке. Когда давление топлива на входе в форсунку станет достаточным для подъема иглы, доза топлива впрыскивается из форсунки в цилиндр.

Нагнетание топлива будет продолжаться до тех пор, пока отсечная кромка не подойдет к нижней части отсечного отверстия втулки, соединив надплунжерную полость с отводящим каналом. В этот момент происходит отсечка (быстрое прекращение впрыскивания) топлива: оно протекает по осевому каналу и пазу, плунжера в отсечное отверстие втулки и далее в канал, давление над плунжером резко падает и нагнетательный клапан быстро закрывается. Когда радиальное сверление нагнетательного клапана полностью перекроется кромкой корпуса, клапан, опускаясь, начинает отсасывать топливо из штуцера, поэтому подача его к форсунке резко прекращается.

С изменением нагрузки двигателя должно меняться количество топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Оно регулируется изменением активного хода плунжера при неизменном общем ходе. Активному ходу плунжера соответствует расстояние по высоте от нижней части отсечного отверстия до отсечной кромки в тот момент, когда плунжер перекрывает впускное отверстие. Если плунжер повернуть вправо, его активный ход сократится, отсечка наступит раньше и топлива будет подано меньше. Если еще раз повернуть плунжер в ту же сторону, паз расположится после отсечного отверстия и надплунжерная полость на всем протяжении хода плунжера окажется сообщенной с этим отверстием. Поэтому топливо к форсунке подаваться не будет, подача выключена.

Таким образом, при повороте плунжера изменяются момент окончания подачи и количество подаваемого топлива, а момент начала подачи топлива насосом остается неизменным. Момент начала подачи топлива секцией регулируют подбором пяты 3 (см. рис. 1) толкателя нужной толщины. При установке пяты большей толщины топливо начинает подаваться раньше, меньшей — позже.

Такую регулировку насоса выполняют на специальном стенде, где можно отрегулировать и подачу топлива каждой секцией, для чего поворачивают корпус секции вместе с втулкой плунжера (при неподвижной рейке) за фланец, предварительно ослабив гайки крепления. При повороте корпуса секции против часовой стрелки цикловая подача увеличивается, по часовой стрелке — уменьшается.

Муфта опережения впрыскивания топлива служит для обеспечения экономичной работы двигателя на различных скоростных режимах. При возрастании частоты вращения коленчатого вала она автоматически увеличивает угол опережения и тем самым обеспечивает достаточное время для сгорания топлива, а при снижении частоты вращения уменьшает этот угол.

Муфта состоит из двух полумуфт: ведущей и ведомой. На ведомую полумуфту навернут корпус, объединяющий детали муфты. Грузы свободно надеты на пальцы, запрессованные в ведомую полумуфту. Пружины удерживают грузы на упоре во втулку. Этой втулкой ведущая полумуфта свободно надета на цилиндрический выступ ведомой полумуфты. Проставки, закрепленные на осях, выполненных заодно с полумуфтой, расположены между пальцами грузов и их криволинейными поверхностями.

Крутящий момент от привода ТНВД передается на ведущую полумуфту, которая через проставки, грузы и оси грузов вращает ведомую полумуфту, закрепленную на носке кулачкового вала ТНВД.

При малой частоте вращения, коленчатого вала грузы под действием пружин находятся в сведенном до упора во втулку состоянии, а ведомая полумуфта занимает определенное положение относительно ведущей. Как только частота вращения коленчатого вала начинает превышать 1200 об/мин, возникающие центробежные силы грузов превышают усилия предварительно сжатых пружин. Вследствие этого грузы начинают расходиться, поворачиваясь на осях.

Проставки под действием раздвигающихся вместе с грузами пальцев поворачиваются вокруг своей оси. Упираясь профильной поверхностью в криволинейную поверхность грузов и скользя по ней к центру, проставки проталкивают грузы в сторону вращения. Ведомая полумуфта вместе с валом насоса разворачивается по ходу вращения муфты, увеличивая угол опережения впрыскивания топлива. При номинальной частоте вращения грузы расходятся до упора, обеспечивая наибольший угол разворота полумуфт, равный 4°30', что соответствует увеличению установочного угла (при неработающем двигателе) опережения впрыскивания топлива на 9 ° поворота коленчатого вала. Когда частота вращения вала снижается, грузы сближаются под действием пружин, уменьшая угол опережения.

Для смазывания трущихся поверхностей муфты в нее заливают 0,16 л моторного масла через отверстия в корпусе, закрытые пробками. Под действием центробежных сил масло поступает ко всем трущимся поверхностям деталей, причем наиболее нагруженные сопряжения (проставка — поверхность груза, груз — ось, проставка — ось) находятся в масляной ванне.

Форсунка служит для распыливания топлива в соответствии с формой и объемом камеры сгорания. Распыливание происходит за счет большой скорости истечения топлива, находящегося под высоким давлением, из-за трения при движении сквозь распыливающие отверстия и столкновения с горячим вихрем сжатого воздуха. На двигателях КамАЗ применяют форсунки закрытого типа с запорной иглой распылителя. В промежутках между впрыскиваниями топлива отверстие для выхода топлива закрывается иглой. Открывается форсунка только в момент впрыскивания, когда топливо начинает поступать к ней от насоса высокого давления.

Корпус форсунки соединен с распылителем гайкой через проставку. Многоструйный распылитель состоит из иглы и корпуса, в котором просверлены четыре распыливающих отверстия диаметром 0,3 мм (модель 33), 0,32 мм (модель 271) или 0,33 мм (модель 272). Эти отверстия расположены под разными угла ми к оси, обеспечивая равномерное распределение топлива по всему объему камеры сгорания. Зазор между иглой и распылителем не превышает 5 мкм.

Конус иглы опирается на конус корпус распылителя, разобщая его топливоподводящие каналы и распыляющие отверстия. Для надежного уплотнения запорный конус седла в распылителе выполнен под углом 59 °, а конус иглы — под углом 60 °. Такое исполнение уплотняющих поверхностей иглы и распылителя позволяет обходиться без их взаимной притирки. Кольцевые канавки на направляющей иглы распылителя, задерживая просочившееся топливо и распределяя его как смазку, улучшают подвижность иглы.

Проставка своими штифтами фиксирует распылитель относительно корпуса форсунки в строго определенном положении, а также ограничивает ход иглы распылителя, который равен 0,25 мм. Запорная игла прижимается к седлу распылителя через штангу пружиной. Верхний конец пружины упирается в регулировочные шайбы.

Топливо к форсунке подводится через штуцер. Для отсева технологических загрязнений, которые могут попасть в топливопровод при сборке, между штуцером и корпусом форсунки установлен предохранительный фильтр.

Пройдя предохранительный фильтр по каналам: корпуса, проставки и корпуса,— топливо поступает в кольцевую камеру под конус иглы. Далее по кольцевому зазору между иглой и корпусом топливо поступает к запорному конусу. Когда давление в камере, воздействующее на конус иглы, превысит сопротивление пружины, игла приподнимется до упора ее торца в проставку, при этом топливо через отверстия корпуса распылителя впрыскивается в камеру сгорания цилиндра. В момент окончания подачи топлива секцией ТНВД давление в кольцевой камере резко падает, пружина опускает иглу, и впрыскивание мгновенно прекращается.

Давление, при котором начинается впрыскивание топлива, устанавливают регулировочными шайбами. Допускается устанавливать не более трех регулировочных шайб. При увеличении толщины регулировочных шайб на 0,05 мм давление начала впрыскивания возрастает на 30…50 кПа.

Под действием высокого давления небольшая часть топлива просачивается между иглой и корпусом распылителя в полость пружины. Отсюда по каналу и сливному топливопроводу оно отводится в бак.

Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя размещен в развале корпуса топливного насоса высокого давления и приводится в действие от его кулачкового вала; предназначен для автоматического поддержания любого скоростного режима от минимального до максимального.

Работа регулятора основана на использовании центробежных сил. Например, при возникновении дополнительного сопротивления движению автомобиля (на подъеме) частота вращения коленчатого вала будет уменьшаться, а скорость автомобиля — падать. Чтобы поддержать их на заданном уровне, необходимо повысить крутящий момент двигателя. Это может быть достигнуто увеличением количества топлива, впрыскиваемого в цилиндры двигателя. Всережимный регулятор воспринимает снижение частоты вращения вала и автоматически увеличивает подачу топлива насосом высокого давления, благодаря чему скорость автомобиля восстанавливается до заданного значения.

Аналогичным образом всережимный регулятор изменяет подачу топлива при уменьшении нагрузки на двигатель, только в этом случае управляющее воздействие регулятора сводится к уменьшению количества впрыскиваемого топлива. В результате при снижении нагрузки на двигатель происходит уменьшение скорости движения и доведение ее до заданного уровня.

Частоту вращения коленчатого вала, поддерживаемую регулятором при полной мощности дизеля, называют номинальной. Ей соответствует положение рычага  управления регулятором при упоре в болт. Если при таком положении рычага снять нагрузку, дизель будет развивать максимальную частоту вращения холостого хода. Перемещая рычаг управления регулятором по часовой стрелке, можно добиться минимальной частоты вращения холостого хода.

Ограничение максимальной частоты вращения коленчатого вала вызвано необходимостью предохранения двигателя от поломок из-за чрезмерных нагрузок, а ограничение слишком малой частоты вращения обусловлено ухудшением подачи топлива и смесеобразования, которое может вызвать внезапную остановку двигателя.

Устроен всережимный регулятор частоты вращения следующим образом. В задней крышке регулятора расположена повышающая в 2,33 раза передача, состоящая из ведущей, промежуточной и ведомой шестерен. Ведущая шестерня установлена на кулачковом вале ТНВД, вращение на нее передается от вала через демпфер, включающий в себя резиновые сухари. Сухари служат упругим звеном, которое сглаживает высокочастотные колебания кулачкового вала и таким образом позволяет грузам регулятора вращаться равномерно.

Ведомая шестерня выполнена как одно целое с державкой грузов, вращающейся на подшипниках. Применение повышающей передачи улучшает работу регулятора при малой частоте вращения коленчатого вала.

В державку грузов запрессованы две оси, на которые шарнирно установлены грузы. В осевое сверление державки входит своим сферическим кольцом муфта грузов. С другой стороны муфты имеется осевое отверстие, в которое цилиндрической частью входит упорная пята, в свою очередь шарнирно соединенная пальцем с рычагом рейки. Пальцем  рычаг рейки связан с рычагом муфты и штифтом с рейкой. Штифтом рычаг также связан с рычагом останова.

Рычаг регулятора шарнирно закреплен на оси. Главная пружина регулятора соединяет рычаг с внутренним рычагом, на котором установлен валик, заканчивающийся наружным рычагом управления регулятором. Поворот рычага в сторону уменьшения натяжения пружины ограничен головкой регулировочного болта номинальной подачи топлива.

На оси рычага также шарнирно установлен рычаг стартовой пружины, которая соединяет рычаг с равноплечим рычагом реек. При работе двигателя грузы, качающиеся на осях, под действием центробежных сил расходятся и своими внутренними рычагами через упорный подшипник перемещают муфту. Это перемещение через пяту и рычаг передается рейке топливного насоса.

Между рычагом муфты и рычагом рейки расположен обратный корректор, который уменьшает подачу топлива при снижении частоты вращения коленчатого вала в диапазоне низких частот вращения, снижая, таким образом, дымность отработавших газов. Он состоит из штока, который зафиксирован на рычаге рейки. С рычагом муфты шток соединен корончатой гайкой, которая фиксируется относительно штока шплинтом после регулирования хода обратного корректор. Ход обратного корректора определяется зазором между рычагом рейки и рычагом муфты. Гайка служит для регулирования предварительного сжатия пружины. Она перемещается на штоке при его вращении.

Прямой корректор установлен на рычаге регулятора и предназначен для увеличения подачи топлива при снижении частоты вращения коленчатого вала в диапазоне средних частот вращения и, следовательно, для обеспечения необходимого запаса крутящего момента на внешней скоростной характеристике двигателя. Прямой корректор состоит из корпуса, в который установлены пружина и шток. Шток на корпусе фиксируется корончатой гайкой застопоренной шплинтом. Собранный в таком виде корректор вворачивается в рычаг регулятора и стопорится от выворачивания гайкой. На различных режимах работы двигателя регулятор действует следующие образом.

При пуске двигателя рычаг останова должен быть в свободном положении, тогда он под действием пружины повернется до упора в болт пусковой подачи топлива. При этом грузы регулятора находятся в сведенном состоянии. При нажатии на рычаг управления регулятором поворачивается рычаг пружины и выступом за штифт поворачивает рычаг стартовой пружины, которая деформируется и перемещает промежуточный рычаг реек, а вместе с ним рейки и рычаг муфты в положение пусковой подачи. При этом рычаг муфты грузов ходит от рычага регулятора, который упирается в винт номинальной подачи между ними образуется зазор, равный ходу муфты на старт.

В момент пуска, при увеличении частоты вращения вала ТНВД, центробежная сила грузов, преодолевая усилие стартовой пружины, перемещает муфту, рычаг и рейки в сторону уменьшения подачи топлива до упора в рычаг регулятора, который прижат его главной пружиной к винту номинальной подачи, поэтому дальнейшее перемещение рычага муфты прекращается пусковая подача полностью отключается.

Конструкция пускового устройства позволяет включать пусковую подачу топлива на остановленном двигателе при нажатии на педаль управления подачей топлива (рычаг управления). На работающем двигателе включение пусковой подачи практически невозможно, так как для этого необходимо при полностью нажатой педали уменьшить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 600...700 об/мин, что в реальных условиях эксплуатации автомобиля недостижимо.

После отключения пусковой подачи топлива центробежная сила грузов будет расти с увеличением частоты вращения коленчатого вала, но рейки регулятора перерешаться не будут, так как предварительное натяжение его главной пружины очень велико.

При работе двигателя на холостом ходу, если он не загружен, а рычаг управления регулятором прижат к болту, коленчатый вал набирает частоту вращения вплоть до максимальной. При этом происходит следующее. По достижении двигателем частоты вращения 1200 об/мин в работу вступает обратный корректор. Центробежная сила грузов преодолевает усилие пружины обратного корректора, которая отрегулирована с предварительным сжатием, а рычаг рейки поворачивается вокруг пальца. Один конец рычага рейки будет сжимать пружину корректора, а другой — двигать рейку на увеличение подачи. При частоте вращения 1700 об/мин зазор между рычагом рейки и рычагом муфты грузов исчезнет и оба рычага будут действовать как одно целое.

Когда частота вращения коленчатого вала достигает 1800 об/мин, в работу вступает прямой корректор. Центробежная сила грузов становится такой, что преодолевает усилие, которое создано пружиной прямого корректора, устанавливаемой с предварительным сжатием. Зазор, существующий между рычагом муфты грузов и рычагом регулятора, начинает уменьшаться, а рычаг рейки будет двигать ее в сторону уменьшения подачи. Когда частота вращения коленчатого вала двигателя станет равной 2200 об/мин, зазор исчезнет, и рычаги начинают действовать как одно целое. При этом рейки займут положение, соответствующее номинальной подаче топлива.

В этом положении рейки будут находиться до тех пор, пока центробежная сила грузов не сможет преодолеть усилие, создаваемое главной пружиной регулятора. Затем центробежная сила грузов через рычаг рейки и рычаг муфты поворачивает рычаг регулятора и растягивает главную пружину до тех пор, пока рейки не займут положения, которое соответствует максимальной частоте вращения холостого хода. При дальнейшем увеличении частоты вращения грузы разовьют такую центробежную силу, что рычаги установят рейки в положение выключенной подачи.

По мере увеличения нагрузки от холостого хода до номинальной (полной) частота вращения коленчатого вала и вала насоса уменьшается. Главная пружина перемещает рычаги, а с ними и рейку насоса в сторону увеличения подачи топлива. В этом положении устанавливается подвижное равновесие центробежной силы грузов и силы главной пружины регулятора.

Автоматическое поддержание заданной частоты вращения коленчатого вала, а, следовательно, и скорости автомобиля при возрастании нагрузки без переключения передач возможно до тех пор, пока рычаг регулятора не упрется в болт регулирования номинальной подачи. Если после этого нагрузка продолжает возрастать, то частота вращения коленчатого вала будет снижаться. Дальнейшее движение автомобиля при возрастании нагрузки может быть осуществлено лишь включением понижающей передачи в коробке передач.

Привод управления подачей топлива состоит из педали, тяг, рычагов и поперечных валиков. Предусмотрен также ручной привод подачи топлива и остановки двигателя. Педаль управления подачей топлива связана с рычагом управления регулятором частоты вращения. Рукоятки ручного привода смонтированы на уплотнителе рычага коробки передач: левая (для включения постоянной подачи топлива) связана гибким тросом в защитной оболочке с рычагом управления регулятором частоты вращения, правая (для остановки двигателя) — тросом с рычагом останова, который находится на крышке регулятора частоты вращения.

В топливной системе применяют топливопроводы низкого (до 2 МПа) и высокого (до 20 МПа) давлений. Первые предназначены для подвода топлива из бака через соответствующие фильтры к насосу низкого давления, насосу высокого давления и отвода излишков топлива в бак. Изготовляют их из стальных и пластмассовых трубок и присоединяют полыми болтами через специальные наконечники; контактные поверхности наконечников уплотняют с обеих сторон медными шайбами.

Топливопроводы высокого давления соединяют форсунки и насос высокого давления; изготовлены из стальных трубок с внешним диаметром 7 мм и внутренним — 2 мм. Внутренние поверхности очищены от окалины. Трубопроводы имеют разную длину: три — по 485 мм, другие три — по 516 мм, два — по 618 мм. Их концы, изготовленные высадкой в форме конуса, привернуты накидными гайками с шайбами к конусным гнездам штуцеров секции топливного насоса и форсунок. Во избежание поломок от вибрации топливопроводы прикреплены к несущим частям специальными скобами.

Вывод.

Прохождение второй учебной практики и написание отчёта помогло мне сформировать общее представление о производственной деятельности и структуре автотранспортных предприятий, а также обобщить и практически закрепить знания по устройству и принципам работы агрегатов и узлов автомобильного подвижного состава.

Во время прохождения практики я:

- Ознакомился со структурой управления предприятием;

- Узнал технические характеристики подвижного состава, эксплуатируемого в АТП;

- Изучил устройство всех основных узлов и агрегатов подвижного состава, их назначение и взаимодействие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.

1.Михайловский Е. В. и др. Устройство автомобиля. –М.: Машиностроение, 1986.

2.Фастовцев Т.Ф. Автотехобслуживание. -М: Машиностроение, 1985.

3.Большегрузные автомобили КамАЗ. Под. ред. Перельский А. К. –М.: Высшая школа, 1993

4.Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация транспортных средств. -М.:

1991.

5.Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Крамаренко Г.В.-М.:

Транспорт, 1983.